《智能机器人系统综合训练》课程报告

学  院  人工智能

专  业  机器人工程

学生姓名学号应宇杰WA2224137

指导老师 常灯祥

课程编号

课程学分

提交日期

项目仓库 https://github.com/yyjgg/RobotPracticalTrainingAhu.git

目录

一、 实验目的和要求	3

二、 实验原理	3

三、 实验原始纪录	7

四、 实验结果及分析	12

五、 实验总结与思考	15

- 实验目的和要求

- 实验目的

- 掌握路径规划核心算法的原理与实现深入理解 A * 算法的全局路径搜索机制（包括节点代价计算、启发式函数设计、开放集 / 闭合集管理）和动态窗口法（DWA）的局部避障逻辑（速度窗口采样、轨迹预测与代价评估），明确两种算法在机器人导航中的互补作用（全局路径提供宏观导向，局部规划处理实时避障）。

- 实验要求

- 通过python构建一个小工程用于实现A_star和DWA算法的实现，并且同时实现局部路径规划器和全局路径规划器的联合，对比在静态和动态地图上的算法的实现流程和性能。

- 实验原理

- A_star全局路径规划算法

- 核心定义与核心公式

- A*算法是一种基于启发式搜索的全局最优路径规划算法，其核心思想是通过预估代价引导搜索方向，在保证路径最优性的前提下提升搜索效率，适用于静态环境下的全局路径规划。

- A*算法的核心是对每个搜索节点计算总代价 f(n)，由实际代价 g(n)和启发式预估代价h(n)组成：

- f(n)=g(n)+h(n)#1

- 其中g(n)表示从起点S到当前节点n的实际移动代价，h(n)表示从当前节点n到目标点G的预估代价，本实验采用欧氏距离作为启发函数，则有：

- h(n)=(xn−xG)2+(yn−yG)2#2

- 其中(xn,yn)为当前节点网格坐标，(xG,yG)为目标点网格坐6807。

- 算法流程

- (1)预处理阶段：输入障碍物坐标、机器人半径、网格分辨率，计算障碍物网格地图，确定地图最小和最大坐标，完成实际坐标与网格坐标的转换。

- (2)初始化阶段：将起点转换为网格节点，加入开放集和优先队列；初始化闭合集为空。

- (3)核心搜索阶段：

- a.从优先队列中弹出总代价f(n)最小的节点，作为当前节点。

- b. 若当前节点为目标节点，搜索结束，进入路径回溯阶段。

- c. 将当前节点从开放集移至闭合集，避免重复探索。

- d. 根据8方向移动模型，生成所有邻接节点，计算邻接节点的实际代价g(n)和总代价 f(n)。

- e. 验证邻接节点合法性（是否在地图范围内、是否碰撞障碍物）。f. 若邻接节点不在开放集，直接加入开放集和优先队列；若已在开放集，对比新老路径的，若新路径代价更低，则更新节点代价和父节点。

- (4)路径回溯阶段：从目标节点出发，通过父节点索引反向追溯至起点，再将路径反转，得到从起点到目标点的全局最优路径。

- 图2.1 A*算法流程图

- DWA局部路径规划算法

- 核心定义与核心公式

- DWA（动态窗口法）是一种基于速度采样的局部路径规划算法，其核心思想是在机器人动力学约束允许的速度窗口内，采样多组控制量（线速度v、角速度ω），预测每条控制量对应的轨迹，通过代价函数评估轨迹优劣，选择最优控制量，实现实时避障和轨迹跟踪。

- (1)动态窗口计算公式:

- Vdw=Va∩Vv∩Vo#3

- 动态窗口Vdw是由速度约束Vv、加速度约束Va和障碍物约束Vo三个约束交集构成，其中：

- Vv={(v,ω)∣vmin≤v≤vmax, ωmin≤ω≤ωmax}#4

- Va={(v,ω)∣v∈[vcurr−avΔt, vcurr+avΔt], ω∈[ωcurr−aωΔt, ωcurr+aωΔt]}#5

- Vo使用停止距离dstop=v22a来描述。

- (2)轨迹预测公式

- xt+1=xt+v⋅Δt⋅cosθtyt+1=yt+v⋅Δt⋅sinθtθt+1=θt+ω⋅Δt#5

- 其中(xt,yt,θt)为机器人在t时刻的位置和航向角，(v,ω)为采样的控制量。

- (3)代价函数公式

- J(v,ω)=wgoal⋅Jgoal(v,ω)+wobs⋅Jobs(v,ω)+wspeed⋅Jspeed(v,ω)#6

- 算法流程

- 1.参数初始化阶段：加载DWA配置参数（速度范围、加速度限制、采样时间、预测时间、代价权重等），获取机器人当前状态（位置、航向角、速度）。

- 2.动态窗口计算阶段：根据速度约束、加速度约束、障碍物约束，计算可行的速度窗口Vdw。

- 3.轨迹采样与预测阶段：在动态窗口Vdw内，均匀采样多组控制量(vi,ωi)，通过机器人运动学模型，预测每组控制量对应的局部轨迹。

- 4.轨迹代价评估阶段：对每条预测轨迹，分别计算目标方向代价、障碍物代价、速度代价，按加权和公式计算总代价J(vi,ωi)。

- 5.最优控制量选择阶段：遍历所有采样轨迹，选择总代价最小的轨迹对应的控制量(vopt,ωobt)。

- 6.机器人状态更新阶段：将最优控制量作用于机器人，更新机器人的位置、航向角和速度，完成一次局部规划。

- 7.循环执行：重复步骤2-6，直至机器人到达目标点。

- 图2.2 DWA算法流程图

- 全局+局部路径规划算法

- 在实际完成路径规划任务时，通常先使用全局规划器得到一个大概的路径序列点，再使用实时的局部路径规划器去动态的避开障碍物，其中局部规划器在每一个小的阶段的目标点是由全局路径给出的。

- 实验原始纪录

- 本次实验是基于python的工程，分为三个代码文件来编写，main.py主要是存放生成地图函数、调用全局规划器和局部规划器和绘制全局和实时规划的路径信息。a_star.py主要是定义了一个A*算法实现的对象。dwa.py主要是定义了实现dwa局部路径规划器的函数。在本实验报告中只添加主函数接口的这部分代码：

# --- 主程序 ---

def main():

print("----------------------------------")

print("   Hybrid A* + DWA 路径规划仿真   ")

print("----------------------------------")

print("请选择地图类型:")

print("1. 简单迷宫")

print("2. 复杂迷宫")

print("3. 动态复杂迷宫 (A* 路径上将出现红色障碍)")

choice = input("请输入选项 (1, 2 或 3): ").strip()

if choice == '2':

static_ox, static_oy, sx, sy, gx, gy = design_map_complex()

is_dynamic_path_obs = False

elif choice == '3':

static_ox, static_oy, sx, sy, gx, gy = design_map_dynamic_complex()

is_dynamic_path_obs = True

else:

static_ox, static_oy, sx, sy, gx, gy = design_map_simple()

is_dynamic_path_obs = False

#A* 全局规划阶段

ox_a_star = static_ox

oy_a_star = static_oy

if show_animation:

plt.figure(figsize=(8, 8))

plt.plot(ox_a_star, oy_a_star, ".k", label="静态障碍物")

plt.plot(sx, sy, "og", label="起点")

plt.plot(gx, gy, "xb", label="终点")

# 这里先不显示 A* 路径，因为它可能被动态障碍覆盖，待动态障碍放置后再显示

# 如果是动态迷宫，动态障碍物还没放置，所以这里也不显示其图例

plt.legend(loc='upper right') # 提前显示起点终点静态障碍

plt.grid(True)

plt.axis("equal")

plt.title("A* 全局路径规划 (基于静态地图)")

print("1. 正在运行 A* 全局规划...")

a_star_planner = a_star.AStarPlanner(ox_a_star, oy_a_star, GRID_SIZE, ROBOT_RADIUS)

rx, ry = a_star_planner.planning(sx, sy, gx, gy, show_process=show_animation)

rx = rx[::-1]

ry = ry[::-1]

if not rx:

print("A* 无法找到路径！")

if show_animation: plt.show()

return

#添加动态障碍物

dynamic_ox, dynamic_oy = [], []

if is_dynamic_path_obs:

dynamic_ox, dynamic_oy = place_dynamic_obs_on_path(rx, ry)

# 此时 A* 规划已完成，绘制完整的 A* 路径和动态障碍物

if show_animation:

# 清除之前的图例，重新绘制以包含 A* 路径和动态障碍物

plt.cla()

plt.plot(ox_a_star, oy_a_star, ".k", label="静态障碍物")

plt.plot(sx, sy, "og", label="起点")

plt.plot(gx, gy, "xb", label="终点")

plt.plot(dynamic_ox, dynamic_oy, "or", markersize=5, label="动态障碍物 (A*未知)") # 红色圆点

plt.plot(rx, ry, "-r", linewidth=2, label="A*全局路径") # 红色线表示全局路径

plt.legend(loc='upper right')

plt.title("A* 全局路径及动态障碍物")

plt.pause(0.5) # 暂停一下，让用户看清

print("2. 动态障碍物已添加，DWA 将开始追踪并避障。")

else:

# 如果没有动态障碍物，也显示 A* 路径

if show_animation:

plt.plot(rx, ry, "-r", linewidth=2, label="A*全局路径")

plt.legend(loc='upper right')

plt.title("A* 全局路径已规划")

plt.pause(0.5)

print("2. A* 全局路径已规划，DWA 将开始追踪。")

#DWA 局部规划阶段

print("3. 开始 DWA 轨迹追踪...")

x = np.array([sx, sy, math.pi / 8.0, 0.0, 0.0])

goal = np.array([gx, gy])

static_ob_np = np.array([static_ox, static_oy]).T

dynamic_ob_np = np.array([dynamic_ox, dynamic_oy]).T if dynamic_ox else np.empty((0, 2))

config = dwa.Config()

config.robot_radius = ROBOT_RADIUS

trajectory = np.array(x)

target_ind = 0

stuck_counter = 0

while True:

combined_ob = np.vstack((static_ob_np, dynamic_ob_np))

dist_to_goal = math.hypot(x[0] - gx, x[1] - gy)

min_dist = float("inf")

for i in range(target_ind, len(rx)):

d = math.hypot(rx[i] - x[0], ry[i] - x[1])

if d < min_dist:

min_dist = d

target_ind = i

else:

break

lookahead_offset = 2

local_goal_found = False

while not local_goal_found:

current_lookahead_idx = min(target_ind + lookahead_offset, len(rx) - 1)

temp_goal = np.array([rx[current_lookahead_idx], ry[current_lookahead_idx]])

if current_lookahead_idx == len(rx) - 1:

local_goal = temp_goal

local_goal_found = True

elif not is_path_point_obstructed(temp_goal[0], temp_goal[1], combined_ob, config.robot_radius):

local_goal = temp_goal

local_goal_found = True

else:

lookahead_offset += 1

if lookahead_offset > 50:

local_goal = temp_goal

local_goal_found = True

# print("Warning: Lookahead search reached limit.") # 可以选择打印警告

u, predicted_traj, all_candidates = dwa.dwa_control(x, config, local_goal, combined_ob)

if abs(u[0]) < STUCK_LINEAR_VELOCITY_THRESHOLD and abs(u[1]) < 0.1:

stuck_counter += 1

else:

stuck_counter = 0

if stuck_counter >= STUCK_COUNT_MAX:

print("\n!!! --- DWA 陷入局部困境，触发全局路径重规划 --- !!!")

# 将动态障碍物变为静态障碍物，并清空动态列表

static_ox.extend(dynamic_ox)

static_oy.extend(dynamic_oy)

dynamic_ox, dynamic_oy = [], []

print("    -> 重新计算 A* 路径...")

a_star_planner_new = a_star.AStarPlanner(static_ox, static_oy, GRID_SIZE, ROBOT_RADIUS)

rx_new, ry_new = a_star_planner_new.planning(x[0], x[1], gx, gy, show_process=False)

if not rx_new:

print("    -> 警告：重规划失败！目标点被完全封锁。")

break

rx, ry = rx_new[::-1], ry_new[::-1]

target_ind = 0

stuck_counter = 0

print("    -> 全局路径更新完成，继续 DWA 追踪。")

static_ob_np = np.array([static_ox, static_oy]).T

dynamic_ob_np = np.empty((0, 2)) # 确保动态障碍物在DWA输入中也被清空

x = dwa.motion(x, u, config.dt)

trajectory = np.vstack((trajectory, x))

if dist_to_goal <= config.robot_radius:

print("到达目标点!")

break

if show_animation:

plt.cla()

# 1. 绘制静态障碍物 (黑色点)

plt.plot(static_ox, static_oy, ".k", label="静态障碍物")

# 2. 绘制动态障碍物 (红色圆点)

if dynamic_ox:

plt.plot(dynamic_ox, dynamic_oy, "or", markersize=5, label="动态障碍物")

# 3. 绘制起点、终点和局部目标

plt.plot(sx, sy, "og", label="起点")

plt.plot(gx, gy, "xb", label="终点")

plt.plot(local_goal[0], local_goal[1], "xg", markersize=8, label="局部目标") # 局部目标，加大标记

# 4. 绘制 A* 全局路径

plt.plot(rx, ry, "-r", linewidth=2, label="A*全局路径")

# 5. 绘制 DWA 采样过程 (绿色半透明细线)

for i in range(0, len(all_candidates), 5):

cand = all_candidates[i]

plt.plot(cand[:, 0], cand[:, 1], "-", color=[0, 1, 0, 0.15])

plt.plot([], [], "-", color=[0, 1, 0, 0.15], label="DWA采样路径") # 为采样路径添加一个图例条目

# 6. 绘制 DWA 选定的最优预测轨迹 (蓝色粗线)

plt.plot(predicted_traj[:, 0], predicted_traj[:, 1], "-b", linewidth=2, label="DWA最优轨迹")

# 7. 绘制机器人历史轨迹 (黑色实线)

plt.plot(trajectory[:, 0], trajectory[:, 1], "-k", label="机器人历史轨迹")

# 8. 绘制当前机器人位置和朝向 (蓝色圆和线)

draw_robot(x[0], x[1], x[2], config, label="机器人") # 给机器人添加图例

plt.title("DWA 局部规划 (停滞计数: {})".format(stuck_counter))

plt.axis("equal")

plt.grid(True)

plt.legend(loc='upper right', prop={'size': 9}) # 调整图例字体大小和位置

plt.pause(0.001)

print("Done")

if show_animation:

plt.show()

- 实验结果及分析

- 本次实验主要设计了三种地图，分别是简单地图、复杂地图（静态障碍物）和复杂地图（含有动态障碍物），在每一次路径规划中，都会先进行全局路径规划获得一条全局路径（使用红色粗线标注出来），在实时的局部路径规划中，使用绿色细线表示每一帧中dwa考虑的所有的可能的路径，绿色箭头是局部规划器当前的目标点，最后蓝色粗线为最优路径。在局部路径规划的主循环中，为了防止机器人陷入局部最优点，通过检测机器人的速度和停滞次数，来判断是否需要重新进行全局路径规划。

- 图4.1 简单地图的局部路径规划

- 图4.2 简单地图最终路径

- 图4.3 复杂地图最终路径

- 图4.4 复杂地图的局部路径规划

- 在图4.4中，红色点是动态障碍物，即在全局路径规划中，并没有发现它们。

- 图4.5 在陷入局部最优时重新进行全局规划

- 图4.6 复杂地图最终路径

- 实验总结与思考

- 本次实验围绕 A全局路径规划算法与 DWA 局部避障算法的联合应用展开，成功通过 Python 实现了两者的融合框架，并在简单迷宫、复杂静态迷宫及动态障碍迷宫三种场景下完成了验证。实验中，A算法凭借启发式搜索高效生成全局最优路径，为机器人提供宏观导航方向，DWA 算法则通过速度窗口采样、轨迹预测与代价评估，实现了实时避障与轨迹跟踪，两者形成良好互补。同时，通过设计停滞检测机制，当机器人陷入局部困境时能触发全局路径重规划，提升了系统的鲁棒性。实验结果表明，该联合框架在静态环境中能精准规划最优路径，在动态环境中可有效应对突发障碍，不过在复杂障碍密集场景下，算法的实时性仍有优化空间，后续可通过改进启发函数、优化采样策略等方式进一步提升性能。